附件

万荣县中药材初加工补助设备清单

| 序号 | 设备 类别 | 设备名称 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除尘 | 滚筒筛（脱毛机） | 清除根茎以外的异物，包含土、金属等 |  |
| 2 | 洗药机 | 滚筒洗药机 | 药材清洗，去除泥土等 |  |
| 3 | 切药机 | 无极调速切药机 | 用于根茎类药材切制加工，可切制1-8mm范围内片段等 |  |
| 4 |  | 无极调速切片机 | 用于根茎类药材切制加工 |  |
| 5 |  | 链条式直斜切药机 | 用于根茎类药材切制加工，一般切制厚度1-8mm，斜片长度为2-5cm |  |
| 6 |  | 直线往复式剁药机（数控） | 用于叶、皮、藤、根、草等药材的加工 |  |
| 7 |  | 柴胡开片机 | 根茎状药材的切割开片 |  |
| 8 | 磨刀机 | 手推式磨刀机 | 修磨各种型号切药机的刀片刃口 |  |
| 9 |  | 全自动磨刀机 | 修磨各种型号切药机的刀片刃口 |  |
| 10 | 传送 | 传送机 | 用于中药材加工环节的衔接输送 |  |
| 11 | 筛选 | 风选机 | 分离粉尘、皮、叶等杂志 |  |
| 12 |  | 振动筛筛选机 | 中药材半成品、饮片等大小的筛选 |  |

| 序号 | 设备 类别 | 设备名称 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 筛选 | 旋转式筛药机 | 中药材半成品、饮片等大小的筛选 |  |
| 14 |  | 捡梗机（捡辊机） | 用于一些中草药和片状物料的异形片挑选 |  |
| 15 |  | 滚筒筛选机 | 分离粉尘、皮、叶等杂质 |  |
| 16 | 炒制 | 数控电磁加热炒药机 | 中药饮片的炮制 |  |
| 17 | 蒸药 | 蒸药箱 | 中药材软化处理，使药材快速柔软，以利于药材的加工，减少有效成分流失 |  |
| 18 |  | 可倾式蒸煮锅（数控） | 蒸煮各种中药材 |  |
| 19 |  | 蒸汽发生器（气泵） | 利用电热管把水加热成蒸汽的设备 |  |
| 20 | 烘干 | 热风循环烘箱 | 中药材烘干、除湿 |  |
| 21 |  | 空气能烘干房 | 中药材烘干、除湿 |  |
| 22 | 色选 | 色选机 | 中药材品质精选 |  |
| 23 | 包装 | 打包机（不锈钢） | 用于加工结束后产品打包 |  |